Technický popis

Použitie

Varný kotol slúži na výrobu varených a smažených výrobkov  v mäso spracujúcom priemysle.

Technický popis

Varný kotol sa skladá z nasledujúcich častí:

- Kotol

- ovládacia skriňa stroja

Kotol typ 300E

Kotol je zhotovený z nehrdzavejúcej ocele valcového tvaru. Má dvojitý plášť, kde v prvom je napustená výhrevná zmes GLYCERÍN, ktorá je vyhrievaná 4 topnými telesami s celkovým el. príkonom 24 kW. V druhom plášti sa nachádza tepelná izolácia NOBASIL o hrúbke 50 mm. Na spodnej časti kotla sa nachádzajú 4 výškovo nastaviteľné nohy vyhotovené z nehrdzavejúcej ocele, taktiež sa tam nachádzajú topné telesá, teplomer a termostat. Z prednej časti v najnižšom bode kotla sa nachádza výpustný ventil o priemere 85 mm, ktorý slúži na vypustenie vareného produktu (napr. masť, voda, atď.).

Ovládacia skriňa stroja

Ovládacia skriňa stroja pre varný kotol je vybavená programovateľným regulátorom teploty JUMO  istiacimi prvkami SEZ a spínacími jednotkami Telemecanicque.

Technické údaje

| UKAZOVATEĽ | JEDNOTKA | HODNOTA |
| --- | --- | --- |
| Názov výrobku | – | Varný kotol |
| Typ | – | VK |
| Výrobca | – | KOVMONT, Slovensko |
| Základné rozmery: |  |  |
| – výška | mm | 900 |
| – dĺžka | mm | 1300 |
| – šírka | mm | 1050 |
| El. príkon | kW | 24 |
| Prostredie | 3,2,3, | vlhké |
| Ochrana pred dotykovým napätím pri poruche | 341010 | Nulovaním a pospojovaním |
| Max. povrchová teplota plášťa | °C | 60 |
| Hluk stroja LA | dB | 55 |

Materiálové vyhotovenie

Varný kotol je navrhnutý a vyhotovený tak, aby dlhodobo vyhovovala príslušným bezpečnostným a hygienickým predpisom.

Jednotlivé časti stroja – kotol a miešacie zariadenie, ktoré prichádzajú do styku s potravinami sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.