1.	Technický popis stroja   MASÍROVAČKA MASA M - 2000

1.1	Určenie výrobku.

Masírovačky typ M – 2000 slúži na prípravu mäsa masírovaním a k zapracovaniu laku a soli do suroviny.

1.2	Podmienky a použitia výrobku.

Masírovačku možno používať v uzavretej miestnosti a vo vlhkom pracovnom prostredí. Kde pôsobia agresívne látky ( chemikálie, dym a pod.). Pracovná poloha je vodorovná a pripojenie na elektrickú sieť ( 400 V ) musí zodpovedať predpisom STN .

Masírovačku môže obsluhovať iba dospelá osoba , k tomu spôsobilá a ktorá je oboznámená s jej obsluhou.

Ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím živých častí podľa STN 332000-4-41

Izoláciou, zábranami a krytmi

Ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím neživých častí podľa STN 332000-4-41

Samočinným odpojením napájania.

1.3	Technické údaje výrobku.

Popis výrobku: masírovačka pozostáva zo zvarenej frémy 10 na ktorej sa cez ložiskový domček 6 a kolieska 8 otáča bubon 1, vybavený lopatkami 4. Bubon je uzavretý vekom 3. Bubon je hnaný reťazou 11 z harmonickej prevodovky 5. Odsávanie je zabezpečené cez odlučovač nečistôt 12 vývevou 7. Celý proces masírovania riadi elektronický radiaci systém 2.

Krytie elektrického zariadenia: pracovné prostredie v ktorom môže stroj pracovať podľa STN 330300 , STN 332000-3 ( AA6, AB6 , AC1 , )

  - Dodávanie, balenie a doprava výrobku

Dodávanie výrobku: masírovačka sa dodáva v zmontovanom stave.

S každou masírovačkou sa súčasne posielajú odberateľovi:

- dokumentácia

- schéma elektrického zapojenia

- správa o východiskovej revízii elektrického zariadenia o kompletnosti stroja

Balenie výrobku: masírovačka sa dodáva bez zvláštneho obalu.

Doprava výrobku: masírovačka sa môže prepravovať bežnými dopravnými prostriedkami, musí však byť počas prepravy zabezpečená proti poškodeniu posunutím, nárazom, prevrátením a poveternostným vplyvom.

- všetky časti stroja sú vyrobené z ušľachtilej korózií vzdornej ocele tr. 17, celý povrch stroja je brúsený.

- stroj je možné dodať podľa požadovaných úprav zákazníka.

| TYP >>> | M2000 |
| --- | --- |
| Veľkosť (litrov) | 2000 |
| Náplň (kg) | 1200 |
| Celková dĺžka A (mm) | 2500 |
| Stredná časť bubna B (mm) | 1500 |
| Výška (mm) | 2020 |
| Šírka (mm) | 1350 |
| Výkon vákuovej pumpy (m3/kW) | 50/1,5 |
| Príkon hl. pohon (kW) | 1,5 |